Таблица 3.3.6.1 – Площадь проблемных участков оконных блоков

| Наименование здания | Площадь проблемных участков, м2 |
| --- | --- |
| Здание АБК | {{ buildings[0].area_m2_s }} |
| Здание фабрики | {{ buildings[1].area_m2_s }} |

Таблица 3.3.6.2 - Исходные данные

| Параметры | Ед.изм-я | Значение |
| --- | --- | --- |
| Площадь остекления изношенных окон | м² | {{ total_S }} |
| Фактическое сопротивление теплопередаче существующих окон, | м²·°С/Вт | {{ R1 }} |
| Сопротивление теплопередаче предлагаемых к установке окон, | м²·°С/Вт | {{ R2 }} |
| Температура внутри помещения, | °С | {{ t_v }} |
| Продолжительность отопительного периода, здание АБК | сут. | {{ buildings[0].period_days_s }} |
| Продолжительность отопительного периода, здание фабрики | сут. | {{ buildings[1].period_days_s }} |
| Средняя температура наружного воздуха за 204 сут. | °С | {{ buildings[0].t_outside_avg_s }} |
| Средняя температура наружного воздуха за 158 сут. | °С | {{ buildings[1].t_outside_avg_s }} |

{% for b in buildings %}

Ниже представлен расчёт теплопотерь через дефекты оконных блоков для здания {{ b.name }}..

Исходные данные:

- Площадь светопрозрачных ограждений: S={{ b.S }}

- Средняя наружная температура:  tн.ср= {{ b.t_n }}

- Внутренняя температура: tвн={{ t_v }}℃

- Продолжительность отопительного периода: Nот={{ b.N_ot }} сут.

- Сопротивление теплопередаче до мероприятия: R1=0,25 м²·°С/Вт

- Сопротивление теплопередаче после мероприятия: R2=0,51 м²·°С/Вт

Теплопотери до мероприятия:

Q1=SR1⋅tвн-tн.ср⋅10-3⋅Nот⋅24=46,070,25⋅20--7,1⋅10-3⋅204⋅24=24462,4  кВт·ч

Теплопотери после мероприятия:

Q2=SR2⋅tвн-tн.ср⋅10-3⋅Nот⋅24=46,070,51⋅20--7,1⋅10-3⋅204⋅24=11991,4  кВт·ч

Экономия тепловой энергии, Гкал:

ΔQ=Q1-Q2⋅860,421⋅10-6=24462,4-11991,4⋅860,421⋅10-6=10,73 Гкал

Ниже представлен расчёт теплопотерь через дефекты оконных блоков для здания Фабрики.

Исходные данные:

- Площадь светопрозрачных ограждений: S=41,26

- Средняя наружная температура:  tн.ср= -10

- Внутренняя температура: tвн=20℃

- Продолжительность отопительного периода: Nот=158 сут.

- Сопротивление теплопередаче до мероприятия: R1=0,25 м²·°С/Вт

- Сопротивление теплопередаче после мероприятия: R2=0,51 м²·°С/Вт

Теплопотери до мероприятия:

Q1=SR1⋅tвн-tн.ср⋅10-3⋅Nот⋅24=41,260,25⋅20--10⋅10-3⋅158⋅24=18753,7  кВт·ч

Теплопотери после мероприятия:

Q2=SR2⋅tвн-tн.ср⋅10-3⋅Nот⋅24=41,260,51⋅20--10⋅10-3⋅158⋅24=9193,0  кВт·ч

Экономия тепловой энергии, Гкал:

ΔQ=Q1-Q2⋅860,421⋅10-6=18753,7-9193,0⋅860,421⋅10-6=8,23 Гкал

Расчет удельного расхода теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха через оконные блоки для здания АБК, ккал/(м2∙ч):

Исходные данные:

- ginf1=15 кг/(м2·ч), коэффициент воздухопроницаемости существующих окон;

- ginf2= 3,5 кг/(м2·ч), коэффициент воздухопроницаемости устанавливаемых окон;

- c = 0,24 ккал/(кг·°С), удельная теплоемкость воздуха;

- k = 0,8, коэффициент влияния встречного теплового потока в конструкциях для окон и балконных дверей с раздельными переплетами.

До мероприятия, ккал/(м2∙ч):

qinf1=0,28⋅ginf1⋅c⋅k⋅tвн-tср.нар=0,28⋅15⋅0,24⋅0,8⋅20--7,1=21,85 ккал/м2·ч

После мероприятия, ккал/(м2∙ч):

qinf2=0,28⋅ginf2⋅c⋅k⋅tвн-tср.нар=0,28⋅3,5⋅0,24⋅0,8⋅20--7,1=5,10 ккал/м2·ч

Объем сэкономленной тепловой энергии:

∆qinf,=(qinf1-qinf2)⋅S⋅N⋅24⋅10-6=21,85-5,10⋅87,33⋅204⋅24⋅10-6=3,78 Гкал

Расчет удельного расхода теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха через оконные блоки для здания АБК, ккал/(м2∙ч):

Исходные данные:

- ginf1=15 кг/(м2·ч), коэффициент воздухопроницаемости существующих окон;

- ginf2= 3,5 кг/(м2·ч), коэффициент воздухопроницаемости устанавливаемых окон;

- c = 0,24 ккал/(кг·°С), удельная теплоемкость воздуха;

- k = 0,8, коэффициент влияния встречного теплового потока в конструкциях для окон и балконных дверей с раздельными переплетами.

До мероприятия, ккал/(м2∙ч):

qinf1=0,28⋅ginf1⋅c⋅k⋅tвн-tср.нар=0,28⋅15⋅0,24⋅0,8⋅20--10=24,18 ккал/м2·ч

После мероприятия, ккал/(м2∙ч):

qinf2=0,28⋅ginf2⋅c⋅k⋅tвн-tср.нар=0,28⋅3,5⋅0,24⋅0,8⋅20--10=5,64 ккал/м2·ч

Объем сэкономленной тепловой энергии:

∆qinf,=(qinf1-qinf2)⋅S⋅N⋅24⋅10-6=24,18-5,64⋅87,33⋅204⋅24⋅10-6=2,91 Гкал

Общая экономия тепловой энергии за счет повышения уровня теплозащиты окон( Qоб).

Для получения итогового результата суммируются показатели экономии от теплопередачи (ΔQ) и инфильтрации (∆qinf,) по обоим зданиям:

Qоб=∆Q+∆qinf

Здание АБК: 10,73 + 3,77 = Гкал

Здание Фабрики: 10,73 + 3,77 = Гкал

Qоб=14,51+11,14=25,65 Гкал

Перевод в натуральные единицы (м³ газа): Для перевода используется коэффициент теплотворности природного газа (удельная теплота сгорания принята за 8,19, Гкал/тыс. м³):

Vгаз=25,658,19∙10-3=3131,87

Экономия тепловой энергии в денежном выражении, тг:

Е=Qоб⋅Cээ=3131,87⋅49,90=156280 тг

где Сээ= 49,90 тг/м3, средняя цена тепловой энергии. Получена расчетным путем.

Стоимость затрат на внедрение мероприятия, тг:

I=См⋅Sок=1600⋅87,33=139728 тг

где См = 1600 тг/м2, стоимость утепления, включая затраты на демонтаж, монтаж, расходные материалы и прочие расходы, подробнее в таблице 3.3.6.2.

Простой срок окупаемости мероприятия, год:

PBP=IE=139728156280=0,89 года

Таблица 3.3.6.3 - Материалы и ориентировочная стоимость утепления

| Материал | Количество | Цена за м²/ед. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Герметик силиконовый | {{ totals.area_m2_s }} м² | {{ investment.items[0].price_per_unit_s }} {{ investment.items[0].unit }} | {{ investment.items[0].cost_tg_s }} |
| Уплотнительные резинки | {{ totals.area_m2_s }} м² | {{ investment.items[1].price_per_unit_s }} {{ investment.items[1].unit }} | {{ investment.items[1].cost_tg_s }} |
| Монтажная пена и доп. материалы | {{ totals.area_m2_s }} м² | {{ investment.items[2].price_per_unit_s }} {{ investment.items[2].unit }} | {{ investment.items[2].cost_tg_s }} |
| Итого | — | — | {{ investment.total_tg_s }} тенге |

Таблица 3.3.6.4 – Экономия тепловой энергии в Гкал и денежном эквиваленте

| Наименование здания | Площадь ремонта (Sок), м² | Экономия энергии, Гкал | Экономия в денежном выражении, тг |
| --- | --- | --- | --- |
| АБК | {{ buildings[0].area_m2_s }} | {{ buildings[0].q_total_gcal_s }} | {{ buildings[0].money_savings_tg_s }} |
| Фабрика | {{ buildings[1].area_m2_s }} | {{ buildings[1].q_total_gcal_s }} | {{ buildings[1].money_savings_tg_s }} |
| ИТОГО | {{ totals.area_m2_s }} | {{ totals.q_total_gcal_s }} | {{ totals.money_savings_tg_s }} |

Таблица 3.3.1.1 - Показатели эффективности проекта

| Наименование | Показатели эффективности проекта |  |
| --- | --- | --- |
| Ставка дисконтирования | (%) | {{ finance.discount_rate_pct_s }} |
| Первоначальные инвестиции | тг | {{ investment.total_tg_s }} |
| Чистая приведённая стоимость (NPV) | тг | {{ finance.npv_tg_s }} |
| Дисконтированный индекс доходности (DPI) | о.е. | {{ finance.dpi_s }} |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | (%) | {{ finance.irr_pct_s }} |
| Простой срок окупаемости (PBP) | лет | {{ finance.pbp_years_s }} |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) | год | {{ finance.dpbp_years_s }} |

Диаграмма 3.3.1.1 – Чистая приведенная стоимость проекта мероприятия по улучшению теплозащитных свойств оконных блоков